別表

急速充電設備における安全措置一覧表

| № | 安 全 措 置 | 添付書類番号等 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 電気工事士法第３条で規定する作業は電気工事士が行う。 | 資料１（電気工事士免状の写し） |
| 2 | 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス若しくは粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設ける。 | 資料2（設置場所の配置図及び写真等） |
| 3 | 充電開始前に自動的に自己診断を行い、異常を検知した場合、動作しない保護機能を有している。 |  |
| 4 | 充電コネクタが確実に接続していない状態では、電流が流れない保護機能を有している。 |  |
| 5 | 充電コネクタに電圧を加えた状態では、コネクタが外れない機構を有している。 |  |
| 6 | 漏電を検出し、遮断する機能を有している。 | 資料３（急速充電設備動作フロー等安全措置が確認できる書類） |
| 7 | 電圧・電流を監視し、異常時に遮断（停止）する機能を有している。 |  |
| 8 | 温度異常を検知し、遮断（停止）する機能を有している。 |  |
| 9 | 地絡を検知した場合、停止する機能を有している。 |  |
| 10 | 制御異常を検出し、停止する機能を有している。 |  |
| 11 | 人の操作により充電中の設備を緊急停止できる機能を有している。 |  |
| 12 | 外箱は不燃性材料で造られている。 |  |